|  | почтовый адрес: 400066, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, Мира, 19. телефон: 8 (905)-063-05-00 электронная почта: volgagp@mail.ru ; ОГРН 1143443024780; ИНН / КПП: 3444216631/ 344401001 |
| --- | --- |

|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЕРХНЕБАЛЫКЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Быковского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |

0129300050724000001-05/24-2-ГП.ПЗ.МО

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

| Директор |  | А. И. Шкопинский |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. | (инициалы, фамилия) |

Волгоград 2024

Состав генерального плана

| Обозначение | Наименование | Часть ГП | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основная часть генерального плана | 1 | 12 |
| 0129300050724000001-05/24-2-ГП.ПЗ.ОЧ | Положение о территориальном планировании | 1 | 10 |
|  | Графические материалы: | 1 | 5 |
| 0129300050724000001-05/24-2-ГП.К-1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1: 25 000 | 1 | 1 |
| 0129300050724000001-05/24-2-ГП.К-2 | Фрагмент кары планируемого размещения объектов местного значения, М 1: 5 000 | 1 | 1 |
| 0129300050724000001-05/24-2-ГП.К-3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1: 25 000 | 1 | 1 |
| 0129300050724000001-05/24-2-ГП.К-4 | Карта функциональных зон поселения, М 1: 25 000 | 1 | 1 |
| 0129300050724000001-05/24-2-ГП.К-5 | Фрагмент кары функциональных зон поселения, М 1: 5 000 | 1 | 1 |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана | 2 | 24 |
| 0129300050724000001-05/24-2-МО | Материалы по обоснованию генерального плана (Пояснительная записка) | 2 | 21 |
|  | Графические материалы: | 2 | 5 |
| 0129300050724000001-05/24-2-МО.К-1 | Карта современного использования территории, М 1: 25 000 | 2 | 1 |
| 0129300050724000001-05/24-2-МО.К-2 | Фрагмент карты современного использования территории, М 1: 5 000 | 2 | 1 |
| 0129300050724000001-05/24-2-МО.К-3 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории М 1:25 000 | 2 | 1 |
| 0129300050724000001-05/24-2-МО.К-4 | Карта границ зон территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25 000 | 2 | 1 |
| 0129300050724000001-05/24-2-МО.К-5 | Карта концепции градостроительного развития территории поселения М 1:5 000 | 2 | 1 |

Материалы по обоснованию генерального плана.  Пояснительная записка.

Содержание:

| № пп | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Исходно-разрешительная документация и исходные данные, использованные при подготовке генерального плана | 4 |
| 2. | Характеристики развития систем социального, транспортного и инженерно-технического обеспечения территории поселения | 6 |
| 3. | Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения | 8 |
| 4. | Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района | 8 |
| 5. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения | 9 |
| 6. | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий | 12 |
| 7. | Обоснование мероприятий по установлению и изменению границ населенных пунктов и перспективному функциональному зонированию этих территорий | 15 |
| 8. | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 15 |
| 9. | Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения | 21 |
| 10. | Особо охраняемые природные территории | 22 |
| 11. | Земли государственного лесного | 22 |
| 12. | Зоны с особыми условиями использования территории | 22 |
| 13. | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон | 23 |

1. Исходно-разрешительная документация и исходные данные, использованные при подготовке генерального плана

При подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области были использованы и проанализированы следующие материалы:

1. Схемы территориального планирования Российской Федерации;

2. Схема территориального планирования Волгоградской области до 2030 года;

3. Схема территориального планирования Быковского муниципального района Волгоградской области;

4. Материалы документации территориального планирования и градостроительного зонирования прошлых лет;

5. Материалы документации по планировке территории, утвержденной на отдельные части Верхнебалыклейского сельского поселения;

6. Документы стратегического планирования (социально-экономического развития) Волгоградской области и Быковского муниципального района, Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области;

7. Паспорт социально-экономического развития Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области;

8. Сведения об объектах недвижимости, учтенных в ЕГРН, установленных зон с особыми условиями использования территории в границах поселения из кадастровых планов территории;

9. Сведения о границах, назначении, фактическом использовании земельных участков по материалам публичной кадастровой карты;

10. Сведения о границах, параметрах и назначении зон с особыми условиями использования (охранных зон магистральных инженерных сетей, особоохраняемых природных территорий) по материалам КПТ и публичной кадастровой карты;

11. Материалы аэрофотосъемки, спутниковой съемки, ортофотопланы местности с координатной привязкой, - выгрузки из программы Sas.Planet;

12. Материалы топографической съемки прошлых лет на отдельные части поселения;

13. Пространственные данные сервиса Open Street Maps;

14. Сведения об объектах местного значения поселения из Администрации Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области;

15. Местные нормативы градостроительного проектирования Быковского муниципального района Волгоградской области;

16. Местные нормативы градостроительного проектирования Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области;

17. Сведения о состоянии системы и объектов инженерно-технического обеспечения – по данным Администрации Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области и материалам кадастровых планов территории;

18. Сведения границах земель лесного фонда – по данным Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области;

19. Сведения о состоянии систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселения с указанием источников питьевого водоснабжения (скважины, водозаборы);

20. Сведения о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения – по данным ГУ МЧС России по Волгоградской области;

21. Сведения о границах, местоположении и установленных зонах с особыми условиями использования для объектов культурного наследия регионального значения Волгоградской области;

22. Показатели муниципальных программ Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области:

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области на период с 2018 по 2030 годы", утвержденная Постановлением администрации Верхнебалыклейского от 07.12.2017 № 90.

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Садовского сельского поселения на 2017-2030 года", утвержденная Постановлением администрации Верхнебалыклейского сельского поселения от 03.02.2012 г. № 33.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского района на 2016-2030 годы, утвержденная постановлением администрации Верхнебалыклейского сельского поселения № 67 от 30.08.2017г.

Для реализации постановленных в рамках Проекта генерального плана решались следующие основные задачи:

1. Проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и потенциала развития экономики Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области (комплексный анализ природно-ресурсного, экономического, демографического, историко-культурного потенциала) с учетом утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования поселения и положений Схемы территориального планирования Быковского муниципального района Волгоградской области;

2. Выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);

3. Определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории населенных пунктов и поселения в целом (с учетом взаимной увязки интересов перспективного освоения, сельскохозяйственной и природной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории);

4. Разработка функционального зонирования территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды;

5. Выделение зон размещения объектов местного значения Верхнебалыклейского сельского поселения, объектов местного значения Быковского муниципального района Волгоградской области;

6. Уточнение мест планируемого размещения объектов регионального значения, объектов федерального значения, запланированных к размещению и реконструкции в соответствии с актуальными документами территориального планирования;

7. Определение основных направлений развития социальной инфраструктуры в рамках решения вопросов местного значения поселения;

8. Определение направлений реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

2. Характеристики развития систем социального, транспортного и инженерно-технического обеспечения территории поселения

Система социального обеспечения территории поселения.

Население и территория Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области полностью обеспечивается минимальным уровнем социальных услуг. Решениями генерального плана предусматривается строительство объектов и их реконструкция в области физической культуры и спорта, культуры и искусства, а также развитие транспортной инфраструктуры поселения. В проекте также определено размещение объектов местного значения района, предусмотренных Схемой территориального планирования Быковского муниципального района Волгоградской области с учетом текущих изменений. Обеспечение дополнительными услугами осуществляется за счет существующих объектов, расположенных на территории смежных муниципальных образований.

Обеспечение населения услугами начального и общего образования обеспечивается за счет существующих объектов образования, расположенных на территории Верхнебалыклейского сельского поселения. Дополнительное обеспечение услугами образования с учетом перспективных потребностей населения достигается за счет создания дополнительных мест и объектов местного значения муниципального района, предусмотренных схемой территориального планирования Быковского муниципального района Волгоградской области.

Обеспеченность объектами культуры происходит за счет сельских клубов и библиотек.

Система транспортного обслуживания.

Система транспортного обслуживания развивается в направлениях, заложенных в документах территориального планирования Быковского муниципального района и Волгоградской области в целом, в отраслевых программах. Улично-дорожная сеть Верхнебалыклейского сельского поселения представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории муниципального образования. На местном уровне решениями генерального плана планируется реконструкция дорог с твердым покрытием в населенном пункте, строительство дороги по ул. Ленина. Развитие дорожной сети позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения. Развитие транспортной инфраструктуры поселения во многом обусловлено наличием автомобильной дороги регионального значения.

Система инженерно-технического обеспечения.

На территории с. Верхний Балыклей расположены 7 скважин и 1 на территории с. Нижний Балыклей, подача воды осуществляется из 7-х скважин. Требуется реконструкция артезианских скважин на территории всего поселения.

Водоснабжение с. Верхний Балыклей  осуществляется централизованно при постоянной работе 7 артезианских скважин. На территории с. Нижний Балыклей - 1скважина.  Существующая система водоснабжения имеет сильный процент износа (100%) и нуждается в реконструкции.

3. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения

Размещение объектов федерального значения на территории Верхнебалыклейского сельского поселения согласно документам территориального планирования Российской Федерации (схемы территориального планирования) не предусмотрено.

Утвержденной схемой территориального планирования Волгоградской области до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 14.09.2009 № 337-п (в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 24.06.2024 № 378-п), на территории Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области не предусмотрено строительство, реконструкция объектов регионального значения.

4. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района

Схемой территориального планирования Быковского муниципального района Волгоградской области, утвержденной решением Быковской районной Думы от 27.10.2011г. № 31/310 (в редакции 28.02.2018г.  № 56/427) предусмотрено размещение следующих объектов местного значения муниципального района (см. таблицу 4.1):

| Номер объекта | Наименование объекта | Местоположение | Вид мероприятий | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКС-1-МР | Логистический центр и предприятие по переработке плодовоовощной продукции | с. Верхний Балыклей | Строительство (благоустройство территории) | Зона производственных сельскохозяйственных предприятий |
| ОКС-2-МР | Строительство орошаемого участка, 150 гектар | с. Верхний Балыклей | Строительство (благоустройство территории) | Зона производственных сельскохозяйственных предприятий |

5. Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Верхнебалыклейского сельского поселения, не отраженные в основной части Проекта

Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Верхнебалыклейского сельского поселения, не отражены в основной части Проекта, в силу действия Закона Волгоградской области "О градостроительной деятельности" принятый решением Волгоградской областной Думы 29 мая 2018 года. Планируемы к размещению объекты отображены в графической части материалов по обоснованию Проекта на карте концепций градостроительного развития территории поселения.

Таблица 5.1 Объекты местного значения, планируемые к размещению, не отраженные в основной части Проекта.

| Номер объекта | Наименование объекта | Местоположение | Вид мероприятий | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКС-1-МО | Парк культуры и отдыха | с. Верхний Балыклей, северная часть | Строительство (благоустройство территории) | Зона озелененных территорий общего пользования |
| ОКС-2-МР | Логистический центр и предприятие по переработке плодовоовощной продукции | с. Верхний Балыклей | Строительство (благоустройство территории) | Зона производственных сельскохозяйственных предприятий |
| ОКС-3-МР | Строительство орошаемого участка, 150 гектаров | с. Верхний Балыклей | Строительство (благоустройство территории) | Зона производственных сельскохозяйственных предприятий |

6. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

- Спортивное сооружение (Строительство)

Обоснование необходимости формирования:

Строительство объекта местного значения обусловлено необходимостью минимальной обеспеченности населения каждого населенного пункта объектами спорта, в целях реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнебалыкпейского сельского поселения Быковского района Волгоградской области на 2018 -2038 годы, утвержденную постановлением администрации Верхнебалыклейского сельского поселения № 90 от 07.12.2017г в редакции постановления от 12.02.2019г, 16.01.2023, 03.03.2023г, 16.01.2024г, 16.07.2024

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка с учетом обеспечения нормативной территориальной доступности.

- Сельский дом культуры (Реконструкция)

Обоснование необходимости формирования:

Реконструкция объекта местного значения обусловлено необходимостью обеспечения населения объектами культуры и досуга.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено расположением существующего объекта в сложившейся градостроительной структуре, в соответствии с функциональной организацией территории.

- Поселочная библиотека (Реконструкция)

Обоснование необходимости формирования:

Реконструкция объекта местного значения обусловлено необходимостью обеспечения населения объектами культуры и досуга.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено расположением существующего объекта в сложившейся градостроительной структуре, в соответствии с функциональной организацией территории.

- Объект газораспределительная станция (ГРС) (Строительство)

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость формирования и развития, объектов местного значения обусловлена необходимостью обеспечения населения и территорий качественной системой газоснабжения безопасности в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка с учетом обеспечения нормативной территориальной доступности.

- Объект  газопровод в с. Нижний Балыклей Быковского района Волгоградской области (Строительство)

Обоснование необходимости формирования:

Необходимость формирования и развития, объектов местного значения обусловлена необходимостью обеспечения населения и территорий качественной системой газоснабжения безопасности в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка с учетом обеспечения нормативной территориальной доступности.

-          Объект газопровод межпоселковый к с. Нижний Балыклей Быковского района Волгоградской области (Строительство)

Обоснование необходимости формирования:

- Необходимость формирования и развития, объектов местного значения обусловлена необходимостью обеспечения населения и территорий качественной системой газоснабжения безопасности в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Обоснование выбранного варианта размещения:

- Размещение выбрано исходя из необходимых параметров земельного участка с учетом обеспечения нормативной территориальной доступности.

- Сети централизованного водоснабжения населённого пункта, в том числе:

- реконструкция водопровода;

- реконструкция артезианских скважин – 8 объекта;

Обоснование необходимости реконструкции:

Необходимость реконструкции объектов местного значения обусловлена техническим состоянием существующих сетей, а также необходимостью обеспечения населения и территорий качественным питьевым водоснабжением. В соответствии с данными Программы развития коммунальной инфраструктуры Верхнебалыклейского сельского поселения износ сетей водопроводного хозяйства составляет 100%.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившимися градостроительными осями, исходя из функциональной организации территории и наличием существующих объектов, а также параметрами планируемого развития территории.

- Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов (Реконструкция):

Обоснование необходимости реконструкции:

Необходимость развития объектов местного значения обусловлена параметрами перспективного развития населенного пункта и обеспечения населения и территорий качественной транспортной инфраструктурой, в целях реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области на период с 2017 по 2033 годы", утвержденная Постановлением администрации Верхнебалыклейского сельского поселения от 11.09.2017 №70.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившимися градостроительными осями, исходя из функциональной организации территории и наличием существующих объектов.

- Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов (Строительство):

Обоснование необходимости реконструкции:

Необходимость развития объектов местного значения обусловлена параметрами перспективного развития населенного пункта и обеспечения населения и территорий качественной транспортной инфраструктурой, в целях реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области на период с 2017 по 2030 годы", утвержденная Постановлением администрации Верхнебалыклейского сельского поселения от 11.09.2017 №70.

Обоснование выбранного варианта размещения:

Размещение определено сложившимися градостроительными осями, исходя из функциональной организации территории и наличием существующих объект

7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Таблица 7.1. Оценка возможного влияния планируемых к размещению объектов местного значения на комплексное развитие территории

| Номер объекта | Наименование объекта | Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- |
| ОКС-1 | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Улучшение условий для культурного досуга населения и проведения массовых мероприятий |
| ОКС-2 | Поселенческая библиотека (реконструкция) | Улучшение условий для культурного досуга населения. |
| ОКС-3 | Объект спорта (строительство) | Повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры; создание качественных условия для занятий населения спортом |
| ОКС-4 | Артезианская скважина (реконструкция) | Обеспечение населения современной качественной инженерной инфраструктурой. Обеспечения населения и территорий качественным питьевым водоснабжением Повышение уровня комфорта проживания населения. |
| ОКС-5 | Артезианская скважина (реконструкция) |  |
| ОКС-6 | Артезианская скважина (реконструкция) | Обеспечение населения современной качественной инженерной инфраструктурой. Обеспечения населения и территорий качественным питьевым водоснабжением Повышение уровня комфорта проживания населения. |
| ОКС-7 | Артезианская скважина (реконструкция) |  |
| ОКС-8 | Артезианская скважина (реконструкция) | Обеспечение населения современной качественной инженерной инфраструктурой. Обеспечения населения и территорий качественным питьевым водоснабжением Повышение уровня комфорта проживания населения. |
| ОКС-9 | Артезианская скважина (реконструкция) |  |
| ОКС-10 | Артезианская скважина (реконструкция) | Обеспечение населения современной качественной инженерной инфраструктурой. Обеспечения населения и территорий качественным питьевым водоснабжением Повышение уровня комфорта проживания населения. |
| ОКС-11 | Артезианская скважина (реконструкция) |  |
| ОКС-12 | Газораспределительная станция (ГРС) | Обеспечение населения современной качественной инженерной инфраструктурой. Обеспечения населения и территорий газопроводом. Повышение уровня безопасности комфорта проживания населения. |
| ЛО-1 | Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта, (Реконструкция) | Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Улучшение транспортного обслуживания населения; совершенствование планировочной структуры. Обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения, в т.ч. связи с основными объектами обслуживания населения, социальной инфраструктуры. Повышение уровня комфорта проживания населения |
| ЛО-2 | Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта, (Строительство) | Обеспечение населения современной качественной транспортной инфраструктурой. Улучшение транспортного обслуживания населения; совершенствование планировочной структуры. Обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения, в т.ч. связи с основными объектами обслуживания населения, социальной инфраструктуры. Повышение уровня комфорта проживания населения |
| ЛО-3 | Газопровод межпоселковый | Обеспечение населения современной качественной инженерной инфраструктурой. Обеспечения населения и территорий газопроводом. Повышение уровня безопасности комфорта проживания населения. |
| ЛО-4 | Газопровод внутрипоселковый | Обеспечение населения современной качественной инженерной инфраструктурой. Обеспечения населения и территорий газопроводом. Повышение уровня безопасности комфорта проживания населения. |
| ЛО-5 | Сети водоснабжения населенного пункта (Реконструкция) | Обеспечение населения современной качественной инженерной инфраструктурой. Обеспечения населения и территорий качественным питьевым водоснабжением Повышение уровня комфорта проживания населения. |

8. Обоснование мероприятий по установлению и изменению границ населенных пунктов и перспективному функциональному зонированию этих территорий

Существующие границы населенных пунктов, входящих в состав Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области установлены по материалам утвержденного генерального плана поселения, материалам ранее разработанной градостроительной документации применительно к отдельным частям Верхнебалыклейского сельского поселения, сведениям из кадастровых планов территории, сведениям Единого государственного реестра недвижимости и границам земель различных категорий.

В проектных решениях генерального плана по установлению и изменению границ населенных пунктов были уточнены границы, исправлены неточности кадастрового деления, определены изменения границ в соответствии с параметрами развития территории поселения.

с. Верхний Балыклей

Изменение границ сельского поселения вызвано:

-	необходимостью уточнения границ поселения по границам сложившегося землепользования.

с. Нижний Балыклей

Изменение границ населенного пункта не предусмотрено.

ст. Степано-Разинская

Границы населенного пункта планируются к ликвидации.

Сведения о проектных предложениях по установлению границ населенных пунктов, а также перечень земельных участков, включаемых в границы и исключаемых из них, представлены в Таблице 8.1.

Таблица 8.1. Проектные решения по установлению границ.

| № п/п | Населенный пункт | Проектные решения | ЗУ, включаемые в границы (исключаемые из границ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер участка | Параметры |
| 1 | с. Верхний Балыклей | Уточнение границ населенного пункта по границам существующей застройки и земель сельскохозяйственного назначения. Включение в границы населенного пункта участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). | 34:02:090004:664 (включаемый) | 1 000 кв. м. Включение в границы населенного пункта участка, предназначенного для ведения ЛПХ. Планируемая категория земель – земли населенных пунктов. Планируемый ВРИ – для ведения личного подсобного хозяйства. |
| 2 | с. Нижний Балыклей | Изменение границ населенного пункта не предусмотрено | - | - |
| 3 | ст. Степано-Разинская | Границы населенного пункта планируются к ликвидации | - | - |

9. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К техногенным ЧС на территории Верхнебалыклейского СП могут привести аварии на системах жизнеобеспечения – сетях водоснабжения, канализации, тепло- газо- и электроснабжения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения - до 2-х суток;

- аварии на коллекторах канализационных сетей обусловлены ветхостью и засорением труб. Так же прорывы происходят из-за движения масс земли в результате землетрясений, оползней, селевых потоков. В отдельных случаях аварии могут быть вызваны: отсутствием энергоснабжения на станциях перекачки в этом случаях происходит переполнение резервуара сточной жидкости, подъем ее уровня и излив наружу. Следствие аварий в канализации – массовый выброс загрязняющих веществ, ухудшение экологической системы, обострение эпидемиологической обстановки;

- в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток. Поскольку в неотапливаемых помещениях невозможно проживать, требуется эвакуация жителей населенных пунктов;

- аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток;

- главная опасность аварий на коммунальных газопроводах – утечка газа, которая может привести к полномасштабному взрыву и серьезным разрушениям.

Для исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

-вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

Аварии на электроэнергетических системах.

Основными причинами возникновения аварий на электросетях являются неблагоприятные метеорологические условия, износ оборудования, нарушение правил эксплуатации. Штормовые ветра, провоцирующие падение деревьев, приводят к обрыву линий электропередач. В результате обрыва проводов происходит отключение электроснабжения в населенных пунктах.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Аварии в системе электроснабжения могут оказать существенные влияния при массовых обрывах низковольтных линий: воздушных – при ураганах, штормах, бурях и механических повреждениях опор; кабельных – при подмывах и подвижках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения ремонтно-восстановительных работ.

Охранные зоны электроэнергетических систем:

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Их размер установлен согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 26 августа 2013 года)» (таблица 9.1)

Таблица 9.1. Границы установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 – 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

Аварии на магистральных и межпоселковых газопроводах на территории сельского поселения.

На территории сельского поселения расположены распределительные межпоселковые газопроводы, а также планируется строительство новых межпоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов сельского поселения. По территории поселения проходит газопровод распределительный высокого давления.

Природный газ (СН4) бесцветен, неодорированный - не имеет запаха (используемый газ одорирован на АГРС; основной составляющий элемент одоранта - этилмеркаптан имеет специфический запах), взрывопожароопасен, почти в два раза легче воздуха. Температура воспламенения газа - 650-670˚С, пределы взрываемости - 5-15% объема.

Состав природного газа отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93:

- метан – 98,64%;

- этан – 0,46%;

- пропан – 0,12%;

- азот – 0,74%;

- углерод – 0,04%.

При нарушении технологических процессов производства, неосторожного обращения с огнем на газопроводе возможны производственные аварии, создающие угрозу населению и окружающей среде. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – утечка газа, взрывы и пожары. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций: подземная коррозия металлов, брак строительно-монтажных работ, дефекты труб и оборудования, механическое повреждение, нарушение технологического процесса проведения огневых работ на линейной части газопроводов.

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут быть следующие события:

- разрушение (разгерметизация) газопровода;

- разрушение (разгерметизация) запорной арматуры.

При образовании разрыва на газопроводе с возгоранием возможно возникновение пожаров.

Мероприятия:

При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Возможные последствия  при разрушении газопровода на линейном участке:

- Разрушение межпоселкового газопровода высокого давления при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

- Разрушение межпоселкового газопровода среднего давления в непосредственной близости с ГРП при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

- Разрушение газопровода низкого давления; проходящего по улицам деревень сельского поселения при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением населения.

Охранные зоны систем газоснабжения:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Аварии на транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС.

Территория попадает в зону возможного опасного химического заражения при выбросе химически опасных веществ на автодороге (хлор, аммиак).

Сведения о видах и объемах потенциального опасного вещества и границах его поражающего воздействия при авариях на транспортных магистралях приведены в таблицах 10.2-10.4

Таблица 9.2 Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ

в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | 0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Таблица 9.3 Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

Таблица 9.4.1 Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности

| Параметры | Аммиак |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8 м3 | 54 м3 |
| Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0007 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 15 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 5,18 | 34,94 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,002 | 0,014 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,150 | 1,016 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |
| Первичным облаком | 0,079 | 0,43 |
| Вторичным облаком | 1,49 | 4,8 |
| Полная | 1,53 | 5,0 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,53 | 5,0 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 1,732 | 5,629 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |
| Возможная | 3,66 | 39,21 |
| Фактическая | 0,19 | 2,024 |

Таблица 9.4.2 Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности

| Параметры | Соляная кислота |  | Аммиак |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2 т | 120 т | 0,02т | 0,08т | 0,1т | 0,19т | 0,2т | 0,24т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 36.46 | 36.46 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0 | 0 | 6,0· 10-6 | 3,0· 10-5 | 4,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 1,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,126 | 12,62 | 6,0· 10-4 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0 | 0 | 0,0 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| Вторичным облаком | 1,37 | 21,9 | 0,02 | 0,088 | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,26 |
| Полная | 1,375 | 21,9 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,375 | 5 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 2,16 | 37,4 | 0,028 | 0,114 | 0,14 | 0,27 | 0,28 | 0,34 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 2,97 | 39,2 | 0,0006 | 0,012 | 0,019 | 0,07 | 0,078 | 0,112 |
| Фактическая | 2,97 | 2,02 | 4,0· 10-5 | 6,0· 10-4 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |

Таблица 9.4.3 Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3т | 0,35т | 0,4 т | 0,45т | 0,5т | 0,7т | 0,75т | 1,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 1,0· 10-4 | 1,0· 10-5 | 4,0· 10-4 | 1,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 3,0· 10-4 | 4,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,022 | 0,029 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
| Вторичным облаком | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,5 | 0,52 | 0,6 |
| Полная | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,57 | 0,59 | 0,71 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,175 | 0,232 | 0,25 | 0,276 | 0,3 | 0,4 | 0,43 | 0,58 |
| Фактическая | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,021 | 0,022 | 0,03 |

Таблица 9.4.4 Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2т | 1,63т | 1,7т | 2,0т | 2,4т | 2,5т | 2,8т | 4,0т | 5,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 5,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 8,0· 10-4 | 1,0· 10-3 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,035 | 0,047 | 0,049 | 0,058 | 0,07 | 0,073 | 0,081 | 0,116 | 0,145 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,018 | 0,025 | 0,026 | 0,03 | 0,036 | 0,038 | 0,043 | 0,06 | 0,076 |
| Вторичным облаком | 0,67 | 0,82 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 1,33 | 1,46 |
| Полная | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,79 | 0,95 | 0,97 | 1,06 | 1,18 | 1,21 | 1,29 | 1,51 | 1,7 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,73 | 1,08 | 1,15 | 1,36 | 1,65 | 1,73 | 1,98 | 2,89 | 3,55 |
| Фактическая | 0,038 | 0,056 | 0,059 | 0,07 | 0,085 | 0,089 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |

Крупные ж/д узлы (вокзал, станция. остановочная платформа) на территории поселения отсутствуют.

Возможные риски на автомобильных мостах регионального и межмуниципального значения:

- возгорание рейсовых автотранспортных средств с последующим взрывом,

- террористический акт в местах автостоянок (остановок) общественного транспорта,

- аварии автомобильного транспорта, осуществляющего транспортировку опасных грузов; теракт на транспорте.

Возможные риски на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения:

- возгорание рейсовых автотранспортных средств с последующим взрывом,

- террористический акт в местах автостоянок (остановок) общественного транспорта,

- аварии автомобильного транспорта, осуществляющего транспортировку опасных грузов; теракт на транспорте.

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства, перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 9.5.1 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | радиус пролива, м | площадь разлива, м2 | безопасное расстояние, м |  | радиус огненного шара, м | безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Таблица 9.5.2 Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полные | сильные | средние | слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 15000 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 15000 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49 | 83,5 | 128,7 |

Основные данные:

Территория Верхнебалыклейского сельского поселения не отнесена к категории по гражданской обороне, находится на расстоянии 118 км от категорированного по гражданской обороне р.п. Быково (1-я категория по ГО).

Территория не находится в пределах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

Проектируемая территория находится вне зоны вероятного затопления.

Потенциально опасные объекты (химические, радиационные, биологические, гидродинамические, магистральные нефте- и газопроводы), транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС, расположенные вблизи проектируемой территории:

Газопровод высокого давления к с. Верхний Балыклей Быковского района Волгоградской области"

Охранная зона магистрального газопровода – 25 м от оси в обе стороны.

Зона минимальных расстояний магистрального газопровода – 300 м от оси в обе стороны.

Иные потенциально опасные объекты (радиационные, химические, биологические, гидродинамические, магистральные нефте- и газопроводы) вблизи объекта отсутствуют, риски не прогнозируются.

Территория Верхнебалыклейского сельского поселения не подвержена угрозе лесных пожаров, ввиду отсутствия лесных массивов.

Климатические воздействия в районе проектируемого объекта не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей.

Объекты авиационной инфраструктуры (аэропорты, вокзалы) и воздушного транспорта вблизи проектируемой территории отсутствуют, риски не прогнозируются.

Объекты ж/д инфраструктуры (вокзалы, станции, остановочные платформы) на территории проектируемого района отсутствуют.

Территория попадает в зону возможного опасного химического заражения при выбросе химически опасных веществ на автодороге (хлор, аммиак.

Объекты транспортной инфраструктуры (станции, вокзалы, пересадочные узлы) на территории поселения отсутствуют. Риски не прогнозируются.

Объекты линейного транспорта (трамвай, метро) отсутствуют, риски не прогнозируются.

Наземный общественный транспорт представлен рейсовыми маршрутными автобусами, маршрутными такси, осуществляющими пассажирские перевозки между административными районами Волгоградской области, ближайшая автодорога (федерального, регионального, местного значения): 18 ОП РЗ 18К-12.

Возможные риски на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения:

- возгорание рейсовых автотранспортных средств с последующим взрывом,

- террористический акт в местах автостоянок (остановок) общественного транспорта,

- аварии автомобильного транспорта, осуществляющего транспортировку опасных грузов; теракт на транспорте.

Объекты водной инфраструктуры (речные порты, вокзалы) и речного транспорта отсутствуют, риски не прогнозируются.

Водные объекты вблизи проектируемой территории – Волгоградское водохранилище, риски не прогнозируются.

Риски возникновения крупных эпидемий биолого-социального характера не прогнозируются.

Возможными источниками ЧС природного и техногенного характера могут быть:

- сильный ветер – скорость ветра при порывах 25 м/с и более;

- сильный туман – видимость 50 м. и менее;

- сильный мороз – минимальная температура воздуха: -35ºС и ниже;

- сильная жара – максимальная температура воздуха: + 40ºС и более;

- крупный град – диаметр градин 15 мм. и более;

- сильный снегопад – количество осадков 20 мм. и более, за 12 часов и менее;

- сильная метель – выпадение снега в сочетании с сильным ветром в течении суток, скоростью 15 м/с и более;

- сильный гололед – отложения на проводах диаметром 20 мм. и более;

- землетрясения до 6 баллов (СП 14.13330.2014 приложение А);

- ландшафтные пожары;

- маловодье;

- берегообрушение.

Опасные природные процессы (землетрясения, оползни, сели, лавины, переработка берегов, карет, суффозия, просадочность пород, наводнения, подтопления, эрозия, ураганы, смерчи, цунами и др.): риски возникновения не прогнозируются.

Климатические воздействия в районе проектируемого объекта не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей.

На территории Верхнебалыклейского сельского поселения имеются следующее средства пожаротушения- 2 пожарных гидранта. Также есть техника для пожаротушения- водораздатчик с помпой и трактор МТЗ-82.1.

Ближайшая пожарно-спасательная часть: 34ПСЧ ОДН и ПР «34 отряд противопожарной службы», адрес: Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, квартал 5/2, строение 10.

По пожароопасности административные и производственные здания, организации и учреждения, расположенные на территории поселения, отнесены к III категории, жилой фонд к III категории, частные домовладения к IV категории.

Время развития пожара может составлять от 0,5 часа до 1 часа. Продолжительность пожара может составить до 5 часов.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Мероприятия и предложения по защите:

В рамках организации и ведения противопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

- изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

- изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио и телевидении;

- оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке.

Система предупреждения ЧС и управление оперативными штабами по ликвидации ЧС и их последствий

При террористических актах наиболее незащищенными остаются места массового пребывания людей: школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения, рынки. Большинство объектов не оснащены техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов и не охраняются подразделениями вне ведомственной охраны. Отсутствует оснащённость техническими средствами, исключающими пронос на территорию зданий и сооружений взрывчатых и химически опасных веществ. Пропускной режим в организациях и учреждениях нет. Большинство объектов не охраняются. Нет ни одного учреждения с массовым пребыванием людей оборудованных камерами наблюдения.

Для предотвращения терактов органами милиции производятся специальные мероприятия, с разъяснением мер предосторожности жителям. Необходимо проводить регулярные осмотры объектов, ориентировать общественность на выявление подозрительных лиц, сообщать в дежурную часть отдела УВД и ГО ЧС. Необходимо обеспечить здания и сооружения массового посещения техническими средствами оповещения (тревожные кнопки, выведенные на пульт ОВД, видеокамеры).

Для обеспечения наружного пожаротушения должны быть предусмотрены пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водопроводной сети через 150м.   Пожаровзрывоопасные предприятия обязательно должны иметь пожарные водоемы.

При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам.

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территория.

- Объекты инфраструктуры и энергетики проектировать в соответствии с требованиями и положениями соответствующих разделов СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- При проектировании сети автомобильных дорог предусмотреть стыковку автодорог с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям – пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

- Мероприятия по контролю состояния радиационной и химической обстановки осуществлять в соответствии с требованиями соответствующих статей Закона Волгоградской области «Об обеспечении радиационной и химической безопасности населения Волгоградской области» №617-ОД от 30.10.2001 г.

- В военное время предусмотреть защиту сельскохозяйственных животных от радиоактивного заражения (загрязнения) в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Оповещение населения в случае возникновения ЧС:

Необходимо выполнить систему оповещения населения по сигналам гражданской обороны (в соответствии с главой 6 СНиП 2.01.51-90, ВСН

60-89).

Основные требования к системе оповещения ГО:

- возможность приема сигналов из Правительства Волгоградской области;

- установка теле-радиотрансляционных устройств проводного/беспроводного вещания в местах проживания и временного нахождения населения, в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей, а также планируемых (проектируемых) ПРУ;

- - установка сирен С-40 с ПУ П-164А (100% оповещения) с дистанционным включением и подключением к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения Волгоградской области;

- установка громкоговорителей на проектируемой территории с учетом требуемых условий оповещения (100% оповещения) населения, персонала объектов, находящегося вне зданий, с подключением громкоговорителей к сети проводного вещания через специализированный усилитель.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 на территории хуторов необходимо предусмотреть решения по светомаскировочным мероприятиям и по объектам коммунально-бытового назначения (главы 10 СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.57-85).

На территории предусмотрены сборные эвакуационные пункты для приема эвакуируемого населения в военное время. Под защитные сооружения необходимо приспособить подвальные помещения существующих зданий школ, детских садов, объектов социально-культурного назначения.

В защитных сооружениях необходимо предусмотреть укрытие 100% населения сельского поселения, с учетом пребывающего эвакуируемого населения.

Для срочного захоронения в военное время необходимо предусмотреть размещение братской могилы с количеством захоронения с учетом безвозвратных потерь населения в военное время. Территория для захоронений предусмотрена в непосредственной близости от существующего кладбища.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно – планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно-спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

10. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории Быковского муниципального района Волгоградской области отсутствуют территории исторических поселений федерального и регионального значения.

11. Особо охраняемые природные территории

В соответствии с перечнем особо охраняемых природных территорий регионального значения, утвержденных приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 10.01. 2023 № 03-ОД, на территории Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения.

12. Земли государственного лесного фонда

По данным Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области на территории Верхнебалыклейского сельского поселения расположены земли государственного лесного фонда Быковского лесничества.

13. Зоны затопления и подтопления

В настоящее время утвержденных зон затопления и подтопления на территории Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области не имеется.

14. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области присутствуют следующие зоны с особыми условиями использования:

-  санитарно – защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- береговая полоса;

- первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения;

- придорожная полоса.

- Санитарно – защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона.

Размер санитарно-защитных зон определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями).

В составе санитарно-защитных зон в генеральном плане отображены следующие зоны:

-	санитарно-защитная зона объектов спецназначения, сельского кладбища - IV класс опасности 100 м .

-	санитарно-защитная зона производственных объектов: V класс опасности 50 м.

- санитарно-защитная зона объектов спецназначения, скотомогильник - I класс опасности 1000 м .

- Охранные зоны инженерных коммуникаций

В составе охранных зон отображены следующие зоны (согласное сведениям из ЕГРН):

-	охранные зоны ЛЭП;

-	охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- охранная зона линий и сооружений связи.

Охранная зона ЛЭП

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими с обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

к) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

л) складировать или размещать хранилища любых, в том числе ГСМ;

м) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Охранная зона магистрального трубопровода – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы магистрального трубопровода и вокруг других объектов магистрального трубопроводного транспорта в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушать нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности.

На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство, каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов магистральных трубопроводов. Не разрешается препятствовать собственнику магистральных трубопроводов или уполномоченной им организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов магистральных трубопроводов, ликвидации последствий, возникших на них аварий, катастроф.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов» устанавливается охранная зона:

- распределительный газопровод Быково-Волжский – 25 метров в обе стороны от оси газопровода;

- АГРС Верхний Балыклей – 100 метров;

- газопровод отвод к с. Верхний Балыклей – 25 метров в обе стороны от оси газопровода.

Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

В соответствии с СНиП 2.05.06.-85* (Свод правил СП 36.13330.2012),  постановлением администрации Быковского муниципального района Волгоградской области № 333 от 26 апреля 2016 года  утверждены зоны минимальных расстояний газопроводов, компрессорных станций и автоматических газораспределительных станций в границах Быковского муниципального района, в том числе:

- зона минимальных расстояний газопровода отвода к с. Верхний Балыклей – 100 метров в обе стороны от оси газопровода;

- зона минимальных расстояний распределительного газопровода Быково-Волжский – 300 метров в обе стороны от оси газопровода;

- зона минимальных расстояний АГРС с. Верхний Балыклей – 150 метров.

Охранная зона линий и сооружений связи

Порядок установления охранных зон линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации определен Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

- Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В составе зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения отображены следующие зоны:

- 	Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (50 м);

4. Водоохранная зона

На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ размеры водоохранной зоны установлены: для Волгоградского водохранилища – 200 м.

Согласно части 15 статьи № 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», Водного кодекса Российской федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 25.12.2023) в границах водоохранных зон запрещается:

1. Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2. Размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5. Строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6. Хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7. Сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8. Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

5.Прибрежная защитная полоса

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно части 11 статьи 65 Водного Кодекса Российской Федерации ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:

1. Распашка земель;

2. Размещение отвалов размываемых грунтов;

3. Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6. Береговая полоса

Согласно статье № 6 «Водные объекты общего пользования» полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Согласно Водного кодекса Российской федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ ширина береговой полосы водных объектов общего пользования протяженностью более 10 км, составляет 20 метров. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров.

7. Придорожная полоса

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласования в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласование должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

На территории Верхнебалыклейского сельского поселения установлена придорожная полоса автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" (в границах территории Волгоградской области).

В соответствии с решением Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 22.05.2020г. №2103 «Об установлении ЗОУИТ - придорожной полосы автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения" на земельные участки, входящие в придорожные полосы автомобильной дороги, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без согласия комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской;

б) прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах придорожных полос автомобильной дороги осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций без согласия в письменной форме комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области;

в) реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам без согласия в письменной форме комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

15. Объекты культурного наследия регионального значения

- Памятник истории и культуры

В соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы № 62/706 от 05 июня 1997 года «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» (Быковский район) на территории Верхнебалыклейского сельского поселения, согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, располагается следующие объекты культурного наследия регионального значения:

- «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы.», с. Верхний Балыклей.

- «Братская могила коммунистов, расстрелянных белогвардейцами», Быковский район, с. Нижний Балыклей.

- «Одиночный курган «Нижний Балыклей 1»», с. Нижний Балыклей расположен на левом берегу р. Волга, в 4,3 км к востоку-юго-востоку от с. Нижний Балыклей Быковского района Волгоградской области и в 32,8 км к юго-юго-западу от р.п. Быково, Быковского района Волгоградской области включен в перечень выявленных объектов культурного наследия в соответствии с Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 23.01.2024г. № 24-ОД.

- Защитная зона объекта культурного наследия

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

- Зона охраны объекта культурного наследия

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

- Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

- «Братская могила участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы.», с. Верхний Балыклей. Фактическое местоположение объекта культурного наследия: Волгоградская область, Быковский район, с. Верхний Балыклей, ул. Советская, 16а. Площадь зоны охраны – 2599 кв.м.

В соответствии с Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 02.03.2022 N 59 "Об установлении зон охраны ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Быковского, Еланского и Суровикинского районов Волгоградской области, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" в границах охранной зоны запрещается:

- строительство объектов капитального строительства, а также размещение некапитальных строений и сооружений;

- реконструкция существующих и строительство новых инженерных коммуникаций и сооружений, связанные с их прокладкой наземным и надземным способами, включая размещение высоковольтных линий передач, вышек сотовой связи;

- применение строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия и памятные знаки;

- установка всех видов рекламных конструкций;

- ограждений (заборов), не являющихся визуально проницаемыми (просматриваемыми);

- размещение информационных конструкций, содержащих сведения об объекте культурного наследия, истории места и связанных с ним исторических событий, высотой более 2,0 м и площадью информационного поля более 1,5 кв. м;

- размещение парковок; замусоривание территории, складирование пожароопасных и взрывоопасных материалов;

- иная хозяйственная деятельность, за исключением:

работ по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

работ по благоустройству территории, которые включают:

формирование общественного пространства рекреационного назначения в соответствии с единым архитектурным решением, учитывающим местоположение объекта культурного наследия в его планировочной структуре;

установку (при необходимости) новых памятных знаков, посвященных истории места и связанных с ним исторических событий;

проведение работ по озеленению: разбивка газонов и цветников, посадка деревьев и кустарников при условии обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия, санация деревьев и кустарников (при необходимости);

применение в покрытии пешеходной части (аллей, площадей, тротуаров) натуральных материалов (камень, дерево) или тротуарной плитки с применением серых и коричневых оттенков;

установку малых архитектурных форм (урн, скамеек), а также отдельно стоящих средств наружного освещения (фонари), отвечающих историко-архитектурному окружению;

размещение временных элементов событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление.

Осуществление разрешенных мероприятий в границах земельных участков и в границах территорий общего пользования, сопряженных с границами территории объекта культурного наследия, проводится при условии разработки раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия в составе проектной документации.

- «Братская могила коммунистов, расстрелянных белогвардейцами», Быковский район, с. Нижний Балыклей. Месторасположение объекта: Волгоградская область, Быковский район, с. Нижний Балыклей, у клуба. Площадь зоны охраны – 40,0 кв.м.

В соответствии с Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 11.04.2022 N 136 "Об установлении зон охраны ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Быковского, Камышинского, Жирновского и Калачевского районов Волгоградской области, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон" в границах охранной зоны запрещается:

- строительство объектов капитального строительства;

- осуществление хозяйственной деятельности, не отвечающей требованиям Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";

- установка надмогильных сооружений высотой более 2,0 м, а также установка оград высотой более 1,5 м;

- а также иная хозяйственная деятельность, за исключением:

работ по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

работ по благоустройству территории в границах кладбища в непосредственном окружении объекта культурного наследия, которые включают:

реконструкцию существующего ограждения (забора) кладбища, при необходимости установка нового забора;

проведение работ по озеленению: разбивка цветников, посадка декоративных кустарников;

санация (при необходимости) существующих деревьев и кустарников;

организацию площадки и пешеходных дорожек, обеспечивающих беспрепятственный подход к объекту культурного наследия, с использованием в их покрытии гравийной смеси и (или) тротуарной плитки серых и коричневых оттенков;

установку скамеек.

Осуществление разрешенных мероприятий проводится при наличии раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия в составе проектной документации.

- Территория объекта культурного наследия

Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия определяется режимами их использования в границах зон охраны объектов культурного наследия и градостроительными регламентами в границах данных зон, утвержденными нормативными правовыми актами уполномоченных органов государственной власти Волгоградской области и органов местного самоуправления, которые подлежат применению в части, не противоречащей Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

Расположенные в пределах территорий зон охраны объектов культурного наследия объекты капитального строительства, предельные параметры которых не соответствуют режимам использования земель или градостроительным регламентам, установленным в границах данных зон, используются в соответствии с этими режимами использования земель и градостроительными регламентами с даты вступления в силу акта органа государственной власти об утверждении зон охраны объектов культурного наследия, предусматривающего установление таких режимов использования земель и градостроительных регламентов.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.